Министерство образования и науки Российской   Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тюменский государственный нефтегазовый университет

Институт транспорта отделение НПО/СПО

Методические указания для решения контрольной работы (заочная форма обучения)

# 131016.51  «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

2011

Задание на контрольную работу дано в 10 вариантах. Номер варианта, подлежащего выполнению, определяется последней цифрой шифра учащегося.

Ответы на вопросы должны быть конкретными и краткими, с присутствием схематических рисунков и чертежей (с пояснением).

При решении задач необходимо: значение величин перевести в систему СИ (по условию задачи); соблюдать постановку единиц измерения.

Контрольная работа выполняется на бумаге формата А4, грамотным разборчивым подчерком,

Контрольную работу привозят в установленные колледжом сроки.

Рекомендуемая литература:

- В.В. Жабо, В.В. Уваров «Гидравлика и насосы», Москва Энергоатомиздат.

- Е.З. Рабинович, А.Е. Евгеньев «Гидравлика», Москва «Недра», 1987г.

- О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», Москва Инфра-М, 2005 г.

Контрольная работа № 1 по «Гидравлике» для специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 20 30 | 1 11 21 | 2 12 22 | 3 13 23 | 4 14 24 | 5 15 25 | 6 16 26 | 7 17 27 | 8 18 28 | 9 19 29 |

- Основные физические свойства жидкости.

- Приборы для измерения плотности и вязкости.

- Давление. Виды и единицы измерения.

- Гидростатическое давление и его свойства.

- Основное уравнение гидростатики.

- Приборы для измерения давления.

- Давление жидкости на плоские поверхности.

- Центр давления эпюры гидростатического давления.

- Давление жидкости на криволинейные поверхности, горизонтальные и вертикальные составляющие силы давления.

- Закон Архимеда. Простые гидравлические машины и устройства.

- Основы гидравлики: основные понятия и определения гидродинамики.

- Уравнение расхода и неразрывности потока.

- Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.

- Измерение расхода и скорости. Мощность потока.

- Мощность насоса, принцип действия гидравлических машин.

- Гидравлическое сопротивление.

- Режим движения жидкости число Рейнольдса.

- Общее уравнение для определения потери напора.

- Распределение скоростей при ламинарном движении и турбулентных режимах по живому сечению потока. Влияние различных факторов на коэффициент лямбда.

- Потеря напора в трубах некруглого сечения. Местное сопротивление, коэффициенты местного сопротивления.

- Сложение потерь напора, возможные способы снижения потерь напора в трубах.

- Сопротивление при обтекании тела.

- Движение твердых тел в восходящем потоке жидкости.

- Движение жидкости в трубопроводах. Истечение жидкости из отверстий и насадок.

- Назначение и классификация трубопроводов.

- Основные задачи при проектировании и расчете трубопроводов.

- Расчет простого и сложного трубопровода.

- Трубопроводы, работающие на вакуумах. Движение жидкости в пористой среде.

- Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар в трубах.

- Роль гидравлики в нефтегазовом деле.

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 20 | 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |

Задачи к контрольной работе.

1. Определить давление на плоское дно вертикального сосуда, если высота столба жидкости равна 5 м, избыточное давление газа на поверхность жидкости равна 0, 049 МПа, плотность жидкости, находящейся в сосуде равна 800 кг/м³.

2. Необходимо определить избыточное давление в самой глубоководной части Мирового океана ( на дне Марианской впадины) если её глубина h = 11000м, а средняя плотность воды 1040 кг/м³.

3. Определить на какую глубину погрузится поплавок уравномера в резервуаре, если плотность жидкости 700 кг/м³; вес поплавка 3 кг, он имеет форму цилиндра диаметром 0,5 м.

4. Необходимо определить динамическую вязкость пресной воды при температуре 15°С по заданной кинематической вязкости ( 1,14 мм²/с).

5. Определить гидравлический радиус трубы с внутренним диаметром 0, 412 м, работающий полным сечением.

6. Определить высоту на которую поднимется струя воды, вытекающая из трубопровода вертикально вверх. Линейная скорость воды на выходе из трубопровода 15 м/с, сопротивление о воздух пренебречь.

7. Определите давление Р в сечении 1-1 горизонтально расположенного сопла гидромонитора, необходимое для придания скорости воде в выходном сечении 2-2, скорость (2) 40 м/с, если скорость движения воды в сечении 1-1, скорость (1) 3 м/с. Удельные положения Z =Z2=0.

8. Определите мощность потоков в трубопроводе по которому протекает вода объемом 0. 3 м³ за время 20 сек. со скоростью потока 0, 02 м/с.

9. Определить режим движения нефти по трубе диаметром 100 см, при расходе 2 м³/с и кинематической вязкости 2,5•10ˉ4 м²/с.

10. Определить потери напора в трубопроводе диаметром 0,1 м и длиной 500 м по которому перекачивается нефть вязкостью  2,5•10ˉ4 м²/с. Разность отметок трубопроводов составляет 10 м, объемный расход нефти 0. 0012 м³/с.

11. Определить режим потока воды в цилиндрической трубе диаметром 0,5 м при скорости движения 1,5 м/с при вязкости 10ˉ6 м²/с.

12. По трубопроводу диаметром 0,2 м движется нефтепродукт вязкостью 40 мм²/с с расходом 0,01 м³/с. Определить режим движения жидкости.

13. Определить давление гидравлического удара при внезапном закрытии задвижки в трубопроводе по которому перекачивается жидкость, имеющая плотность 820 кг/м³, скорость распространения ударной волны 100 м/с, расход 2 м³/с, диаметр 100 мм.

14. Определите потерю напора в трубопроводе длиной 1000м по которому перекачивается жидкость в количестве 3,14•10ˉ² м³/с., диаметр трубы 0,2 м, коэффициент гидравлического трения 0, 04.

15. Определите повышение давления, возникающее при внезапном закрытии задвижки на водопроводной трубе, если скорость движения воды 2 м/с. Скорость распространения ударной волны 1000 м/с.

16. Определите скорость истечения и объемный расход, вытекающей из бака через коноидальный насадок диаметром 0,1 м, если превышение уровня воды над центром насадка 5 м.

17. Определить объемный расход и скорость истечения воды из отверстия диаметром 2,5•10ˉ² м в боковой стенке резервуара больших размеров. К отверстию присоединена короткая трубка одинакового с отверстием диаметра, длиной 0,1 м, напор над центром отверстия 1,5. При высоких числах Рейнольдса μ =φ =0,8.

18. Определите коэффициент сжатия струи, вытекающей из отверстия диаметром 5 см скорость истечения жидкости 3 м/с, напор 1,5 м,  расход 0,02 м³/с.

19. Определите потерю давления на преодоление работы сил трения в трубопроводе диаметром 0,2 м, длиной 10 м, скорость движения эмульсии 3 м/с, плотность эмульсии 890 кг/м³, коэффициент гидравлического трения 0,6.

20. Определите мощность потока трубопровода по которому протекает вода объемом 0,4 м³ за время 24 сек. Со скоростью 0,03 м/с.

Министерство образования и науки Российской   Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тюменский государственный нефтегазовый университет

Институт транспорта отделение НПО/СПО

Шифр______________

Контрольная работа по предмету: «Термодинамика»

Выполнил студент _______ гр.

Заочного отделения

ФИО     ___________________

Проверил     _______________

- 2011

Вопросы по термодинамике для заочного отделения

- Термодинамика как наука, структура и классификация. Исторический образ.

- Основные параметры состояния вещества. Температура, давление, плотность и удельный объем.

- Основные законы идеального газа.

- Уравнение состояния газ. Идеальный газ.

- Первый закон термодинамики.

- Понятия о термодинамическом процессе. Термодинамическая система. Внешняя среда.

- Теплота. Понятие о теплоемкости.

- Термодинамические процессы изменения состояния газа: изохорный процесс, изобарный процесс.

- Изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс.

- Второй закон термодинамики.

- Цикл Карно и его термодинамическое значение. Понятие о круговом процессе.

- Водяной пар: особенности и процесс парообразования.

- Виды теплообмена. Распространение теплоты в однородном теле.

- Основной закон теплопроводности.

- Теплообмен излучением. Конвективный теплообмен.

- Коэффициент теплопередачи. Тепловая изоляция.

- Виды топлива, продукты сгорания и их характеристики.

- Внутренняя энергия и работа газа.

- Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Классификация и принцип действия.

- Котельные и газотурбинные установки.

задачи

Задача №1

Резервуар вместимостью 4 м³ заполнен углекислым газом. Найти массу газа и его вес, если избыточное давление в резервуаре 40 кПа, температура 80°С, а барометрическое давление 102,4 кПа, газовая постоянная 188,9 Дж/кг-К.

Задача 2

В баллоне содержится кислород массой 2кг при давлении 8, МПа и температуре 15ºС. Вычислить вместимость баллона R = 259,8.

Задача 3

Вакуумметр показывает разрежение 8 кПа. Каково должно быть давление в сосуде, если атмосферное давление по барометру составляет 100 кПа.

Задача 4

Определите объем газа, если его масса 2 кг, а плотность 0,95 кг/м³.

Задача 5

Определите объем баллона, в котором содержится 2 кг кислорода под давлением 10 МПа при температуре 20ºС.

Задача №6

Манометр установленный на паровом котле, показывает давление 1,8 МПа. Найти давление пара в котле, если атмосферное давление 99 кПа.

Задача №7

Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если температура теплоотдатчика 200ºС, а теплоприемника 30ºС. Определить для этих же температур холодильный КПД холодильной машины, работающей по обратному циклу.

Определить для тех же температур холодильный КПД холодильной машины, работающей по обратному циклу.

Задача №8

В насыщенном водяном паре, паросодержание х = 0,9. Найти удельный объем, удельную энтальпию и удельную энтропию. Табличные значения: ν"= 0,1238 м³/кг, ί'= 858,3 кДж/кг, r = 1935 кДж/кг, s' = 2,344 к Дж/кг К, s"= 6,422 к Дж/кг К.

Задача №9

При совершении обратимого цикла в тепловом двигателе к рабочему телу подводится 440 МДж теплоты. При этом двигатель совершает работу, равную 200МДж. Определить термический КПД цикла.

Задача №10

Определите количество теплоты передаваемое через стенку бака площадью 2м², если температура жидкости в баке 86ºС, температура поверхности стенки бака 60ºС и коэффициент теплоотдачи 22,8 Вт/м² ?